采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 型号要求1 | 型号要求2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土回弹仪 | 1、采用电磁式传感器技术★ 2、可连接手机app 3、冲击能量为2.207J★ 4、弹击拉簧刚度为785±30N/m★ 5、弹击拉簧拉伸长度为75.0±0.3mm 6、弹击拉簧工作长度为61.5±0.3mm 7、示值一致性＜±0.5★ 8、可存储1000个构件，每个构件最大设置100个测区★ | 1 | 台 | 瑞士Proceq OS8000 | 朗睿科技HT225-CS |
| 2 | 混凝土回弹仪 | 1、冲击能量为2.207J★ 2、弹击拉簧刚度为785±30N/m★ 3、弹击拉簧拉伸长度为75.0±0.3mm 4、弹击拉簧工作长度为61.5±0.3mm 5、指针长度为20.0±0.2mm 6、指针摩擦力为0.65±0.15N★ 7、钢砧率定值为80±2★ | 7 | 台 | 瑞士Proceq Original Schmidt | 朗睿科技HT225-A |
| 3 | 砖回弹仪 | 1、采用电磁式传感器技术★ 2、可连接手机app 3、冲击能量为0.735J★ 4、弹击拉簧拉伸长度为75.0±0.3mm 5、弹击拉簧工作长度为61.5±0.3mm 6、示值一致性＜±0.5★ 7、可存储1000个构件，每个构件最大设置100个测区★ | 1 | 台 | MINCEE HT-75-V | 朗睿科技HT75-CS |
| 4 | 砖回弹仪 | 1、冲击能量为0.735J★ 2、弹击拉簧拉伸长度为75.0±0.3mm 3、弹击拉簧工作长度为61.5±0.3mm 4、指针摩擦力为0.5±0.1N★ | 7 | 台 | MINCEE HT-75 | 朗睿科技HT75-A |
| 5 | 数字砂浆回弹仪 | 1、采用电磁式传感器技术★ 2、可连接手机app 3、冲击能量为0.196J★ 4、弹击拉簧拉伸长度为75.0±0.3mm 5、弹击拉簧工作长度为61.5±0.3mm 6、示值一致性＜±0.5★ 7、可存储1000个构件，每个构件最大设置100个测区★ | 1 | 台 | 朗睿科技HT20-CS | 北京海创HT-20J |
| 6 | 数字砂浆回弹仪 | 1、冲击能量为0.196J★ 2、弹击拉簧拉伸长度为75.0±0.3mm 3、弹击拉簧工作长度为61.5±0.3mm 4、指针摩擦力为0.5±0.1N★ | 7 | 台 | 朗睿科技HT20-A | 北京海创HT-20A |
| 7 | 贯入式砂浆强度检测仪 | 贯入仪参数： 1、贯入力为800±8N★ 2、工作冲程为20±0.1mm★ 3、测钉直径为3.5mm★ 贯入表参数： 1、工作量程为23.00±1.00mm★ 2、测量精度为±0.02mm★ 3、工作时间≥8h | 1 | 台 | 朗睿科技SJY-800C | 北京海创HC-SJ20 |
| 8 | 贯入式砂浆强度检测仪 | 1、贯入力为800±8N★ 2、工作冲程为20±0.1mm★ 3、测钉直径为3.5mm★ | 7 | 台 | 朗睿科技SJY-800B | 北京海创SJY-800B |
| 9 | 一体式钢筋扫描仪 | 1、钢筋直径适用范围为φ6-φ50★ 2、最大量程：第一量程为1-120，第二量程为1-210★ 3、保护层厚度最大允许偏差 1-80，±1；81-120，±2；121-160，±3；161-210，±4；★ 4、直径估测适用范围为φ6-φ50★ 5、直径估测最大误差为±1个规格★ 6、直径估测显示精度为0.1mm★ 7、数据传输方式为蓝牙或USB，可上传至系统 8、支持延长杆同屏显示 9、主机尺寸为210*95*120 10、屏幕尺寸3.5寸 | 1 | 台 | 德国喜利得PS200 | 朗睿科技LR-G300 |
| 10 | 一体式钢筋扫描仪 | 1、钢筋直径适用范围为φ6-φ50★ 2、最大量程：第一量程为1-105，第二量程为1-205★ 3、保护层厚度最大允许偏差 1-80，±1；81-120，±2；121-160，±3；161-205，±4；★ 4、直径估测适用范围为φ6-φ50★ 5、直径估测最大误差为±1个规格★ 6、直径估测显示精度为0.1mm★ | 2 | 台 | 德国喜利得PS50 | 朗睿科技LR-G200M |
| 11 | 超声波探伤仪 | 1、扫描范围：扫描范围（mm）：0～6000★ 档级：2.5,5,10,20, 30,40,50,60,70,80,90, 100,150,200,250,300,350, 400,450,500,600,700,800,900,1000,2000,3000,4000,5000,6000。 调节步距：0.1mm（2.5 mm～99.9mm），1mm（100mm～6000mm） 2、脉冲移位：脉冲移位（s）：-20～+3400 ★ 档级：-20,-10,0.0, 10, 20, 50,100,150,200,250,300,350,400,450,500, 600,700,800,900,1000,1500,2000,2500,3000,3400。 调节步距：0.1（-20s～999.9s），1（1000s～3400s） 3、探头零点：探头零点：0.0～99.99★ 调节步距：0.01 4、材料声速：材料声速：1000～15000★ 7个固定声速：2260,2730,3080,3230,4700,5900,6300 调节步距：1 5、工作方式：单探头（收、发），双探头（一收一发），透射（透射探头） 6、频率范围（MHz）：宽带 0.5–15★ 7、增益调节：0～110 ★ 调节步距：0.0，0.1，0.5，1，2，6，12 8、线性抑制：屏高的0%～80%，步距： 1%★ 9、垂直线性误差：垂直线性误差不大于4%★ 10、水平线性误差：在扫描范围内，不大于0.2%★ 11、探伤灵敏度余量：60dB★ 12、动态范围：33dB★ | 2 | 台 | 北京智博联ZBL-U630 | 重庆里博YSUT660A |
| 12 | 裂缝观测仪 | 1、测量范围为0-10mm★ 2、测量精度为±0.01mm★ 3、数据存储：128GB同时支持最大512GB扩展 4、供电方式：可充电锂电池★ 5、LCD显示屏：10.1寸 高分辨率1200*1920彩色液晶屏 6、整机重量：探头不大于450g 平板电脑不大于350g | 2 | 台 | 朗睿科技LR-FK202 | 北京海创HC-CK105 |
| 13 | 激光测距仪 | 1、测量距离：0.05-50m★ 2、精度：±2mm★ 3、带有自校准功能★ 4、支持数显读数★ 5、支持数据自动传输 6、可实现连续测量，面积体积测量，勾股测量等功能★ | 7 | 台 | 徕卡D2 | 深达威SW-DB50 |
| 14 | 超声波测厚仪 | 1、测厚范围：0.75mm～300mm（根据待检材料、温度、测量模式及传感器而定，标配探头1.0-300mm）★ 2、显示精度：0.01mm ★ 3、示值误差：±(1%H+0.1)mm（H为被测物实际厚度）★ 4、声速测量范围：1000～9999m/s★ 5、探头频率：5MHz～12MHz★ 6、单位制：公制或者英制（可选） 7、单点测厚模式：每秒钟4次★ 8、存储功能：可存储、删除、查看500个测量值和２个声速值 9、整机尺寸：不大于150mm（长）*70mm（宽）*30mm（高） 10、整机重量：不大于150g | 7 | 台 | 广东东儒DR86S-AD | 重庆里博YST301 |
| 15 | 里氏硬度计 | 1、测量范围： (170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,(80-976)HV,(30-100)HS,(59-85)HRA,(13-100)HRB★ 2、测量方向：支持360度(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上)★ 3、硬度制式：里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)★ 4、示值误差：HLD：±5 HRC：±1 HB：±4★ 5、显示：点阵LCD，128×64图形点阵液晶 6、数据存储：最大600组（冲击次数32～1）★ 7、工作电压：3V（2节AA尺寸碱性电池串联） 8、持续工作时间：约50小时（不开背光时） | 7 | 台 | 深达威SW-6230 | 重庆里博YST103 |
| 16 | 游标卡尺 | 1、测量范围为0-150mm★ 2、分辨率为0.01★ 3、精度为：±0.03★ 4、支持数显读数★ 5、支持数据上传 6、具有自校准功能★ | 7 | 个 | 上工AB0240301 | 朗睿科技KC150 |