更正澄清内容

一、原招标公告

现更改为

- 原招标文件

- 现更改为：

- 原招标文件采购需求中

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 （主要技术参数及配置用“★”标明） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 人员访客系统 |  |  |  |
| 1 | 双屏台式访客终端 | 硬盘：不小于120G（固态硬盘） 前屏不小于15.6寸触摸显示屏；后屏不小于11.6寸显示屏； 屏幕分辨率：前屏不小于1920x1080；后屏不小于1366x768； | 1 | 台 |
| 2 | 智能门禁一体机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； ★显示屏：不小于7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置； 支持：远程验证、黑白名单设定、实时监控、多重认证：、WEB配置、主动注册、防反潜、防拆报警、胁迫报警、门超时报警、非法闯入报警、非法卡超次报警等； 人脸识别准确率不低于99.90%； ★人脸识别速度不高于0.2s； 用户容量不小于20000个； 人脸容量不小于20000张； 卡片容量不小于50000张； 密码容量不小于20000个； 存储记录数量不小于300000条； | 4 | 个 |
| 3 | 人脸识别通用闸机支架 | 外壳材料：铝合金； | 4 | 个 |
| 4 | 插墙式电源适配器 | 输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A | 4 | 个 |
| 5 | 室外摆闸（左、中、右） | 主处理器：高性能嵌入式处理器； MCBF：≥500万次； 读卡距离：0cm～5cm； 开关门速度：≥0.5s； 红外对射对数：12对； 摆臂材料：不锈钢； ★不锈钢板厚度≥1.2mm，机箱材质为SUS304，通道应至少采用12对红外对射； 防暴等级：玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； 防尘防水等级：IPX4； | 3 | 个 |
| 6 | 摆闸门翼（不锈钢） | 工作温度：-30℃～+80℃； | 4 | 个 |
| 7 | 远程遥控器 |  | 2 | 个 |
| 二、 | 车辆出入口管理系统 |  |  |  |
| 1 | 出入口-LED杆式抓拍显示一体机 | 显示屏：LED屏（支持三色显示）； ★显示屏尺寸不小于256mm × 256mm； 补光灯数量：不少于3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）； 图像分辨率：不低于2688×1520（不包含OSD黑边）； 支持：二维码显示、屏幕坏点检测、自动除雾功能； 镜头类型：可变焦； | 2 | 个 |
| 2 | 出入口-补光灯 | 光通量：700lm； 防护等级：IP66 | 2 | 个 |
| 3 | 变频右向直臂道闸； | ★起杆速度：不高于2s； 防砸功能：支持压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 支持：断电抬杆、遇阻反弹、防撞功能、断电手摇、远程遥控； | 2 | 台 |
| 4 | 变频道闸配杆 | 外壳材料：铝合金； 产品尺寸：不小于4000.0mm×100.0mm×45.0mm（长×宽×高） | 2 | 根 |
| 5 | 出入口防砸雷达 | 检测区域：0.3~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调）； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； | 2 | 个 |
| 6 | 雷达配套电源 | 供电电压：2AC100V~240V | 2 | 个 |
| 三、 | 监控系统 |  |  |  |
| 1 | 警戒定焦枪型网络摄像机（用于学校围墙警戒） | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； ★像素：不小于400万； 最大补光距离：80m（红外视频监控距离）；50m（暖光视频监控距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； ★视场角不小于：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 支持内置MIC、内置扬声器； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽:48M）； 防护等级：IP67 | 40 | 个 |
| 2 | 人脸警戒定焦枪型网络摄像机（用于主要建筑进出口人脸识别） | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； ★像素：不小于400万； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（人脸检测距离）； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持多种属性多种表情:性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 支持：透雾功能、内置MIC、内置扬声器、热度图、宽动态； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；人脸检测；外部报警； Micro SD卡：不小于512GB； 防护等级：IP67 | 15 | 个 |
| 3 | 多摄智能网络球机（用于校园内人员、车辆抓拍） | 传感器类型：全景1/1.8英寸CMOS细节1/1.8英寸CMOS； ★像素不低于：全景400万细节400万； 最大补光距离：全景：30m（白光）细节：100m（红外）； 补光灯数量：全景4颗（白光灯）细节4颗（红外灯）； 支持镜头焦距、光学变倍、电子透雾； | 1 | 个 |
| 4 | 全彩定焦双拼广角枪型网络摄像机（用于主要道路交叉口，T型路口180°监控） | 传感器类型：1/2.8 英寸+1/2.8 英寸CMOS； ★像素：不小于400万； 最大补光距离：30m； 支持：镜头定焦、热度图、透雾功能、内置MIC、内置扬声器、宽动态； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人数统计：支持人数统计，区域内人数统计；排队管理； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 报警事件：无SD卡；SD卡容量不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常；声强突变；外部报警；SMD；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；排队停留时间；排队人数异常；安全异常；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 最大Micro SD卡：不小于256GB； 防护等级：IP67 | 10 | 个 |
| 5 | 高空抛物全彩定焦枪型网络摄像机（用于宿舍楼区域） | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； ★像素：不小于400万； 扫描方式：逐行扫描； 电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； ★视场角不小于：水平95°×垂直51°×对角116°； 支持日夜转换、背光补偿、强光抑制、透雾功能、除雾功能、图像翻转、宽动态； 隐私遮挡：4块； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；电压检测；场景变更；安全异常；抛物检测； 最大Micro SD卡：不小于256GB； 用户管理：支持不少于20个用户； | 6 | 个 |
| 6 | 红外定焦枪型网络摄像机（用于宿舍楼、综合楼、教学楼、食堂等区域走廊及楼梯处） | 传感器类型：1/3英寸CMOS； ★像素：不小于400万； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 视场角不小于：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 支持：宽动态、内置MIC； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 预览用户数：不少于6个； 防护等级：IP67 | 40 | 个 |
| 7 | 智能双变焦网络摄像机（用于校园门口双向抓拍进出人员人脸） | 传感器类型：通道1（细节）：1/1.8英寸CMOS 通道2（细节）：1/1.8英寸CMOS； ★像素：均不小于400万； 最大补光距离：100m（视频监控距离）15m（人脸检测距离）； 补光灯：3颗（柔光双色灯） ； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 智能说明：均支持视频结构化、通用行为分析、人脸检测，且支持双通道两两同开； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持多种属性多种表情:性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性 ：120dB； 支持：内置双MIC、内置扬声器、宽动态； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；人脸检测；视频结构化；安全异常； 预览用户数：不少于20个； 最大Micro SD卡：不小于512GB； 防护等级：IP67 | 1 | 个 |
| 8 | 网络视频存储服务器 | ★主处理器：不低于64位高性能多核处理器； ★高速缓存：不小于8GB，可扩展至128GB； 视频直存：支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 硬盘接口：SATA，单盘最大支持16TB，支持热插拔，支持CMR； | 3 | 台 |
| 9 | 智能视频监控一体机（用于人脸库，及人员布控） | 硬盘接口：SATA 3.0，单盘最大16TB； ★人脸检测：1.支持不小于48路200万或32路400万分辨率视频流分析；2.支持多种属性多种表情：性别，年龄段，眼镜，表情，口罩，胡子等； ★人脸识别：1.图片流：支持不小于96路200万或64路400万分辨率图片流分析；2.视频流：支不小于持48路200万或32路400万分辨率视频流分析；3.支持人员频次高频报警； 车牌比对：1.后智能：支持不小于96路200万或64路400万分辨率； 通用行为分析：1. 支持48路200万或32路400万分辨率视频流分析；2. 规则：绊线入侵；区域入侵；人员聚集；停车检测；徘徊检测； 人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；支持区域人数统计、排队人数统计； 历史抓拍库容量不低于：支持1000万人脸历史抓拍库；支持1000万人体历史抓拍库；支持1000万机动车历史抓拍库；支持1000万通用行为分析历史抓拍库；支持100万人数统计报表记录； | 2 | 个 |
| 10 | 希捷10TB硬盘 | 单盘容量：10TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 60 | 块 |
| 四、 | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁一体主机（主要用于食堂区域） | ★显示屏：不小于8英寸液晶屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：高清宽动态双摄像头； 开门模式：支持刷卡/远程/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置； 支持、远程验证、黑白名单设定、实时监控、多重认证、WEB配置、主动注册、报警联动、防反潜、防拆报警、胁迫报警、门超时报警、非法闯入报警、非法卡超次报警； 人脸识别准确率：不低于99.90%； ★人脸识别速度：不高于0.2s； | 5 | 个 |
| 2 | 12V2A插墙式电源适配器 | 输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A | 5 | 个 |
| 3 | 室内条形屏A款门禁一体主机（用于校园重点区域） | ★主处理器：不低于32位处理器； ★显示屏分辨率：不低于128×32； 开门模式：支持刷卡/密码开门模式支持组合开门模式设置； | 10 | 个 |
| 4 | 桌面式电源适配器 | 输入：AC100~240V； 输出：DC12V2A； | 10 | 个 |
| 5 | 单门带锁信号磁力锁 | 信号输出：COM/NO/NC； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； | 5 | 把 |
| 6 | 双门带锁信号磁力锁 | 信号输出：COM/NO/NC； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； | 10 | 个 |
| 7 | 国内磁力锁支架 | 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； 开门角度：90°； | 20 | 个 |
| 8 | 插墙式电源适配器 | 输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A | 10 | 个 |
| 9 | 出门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； | 15 | 把 |
| 10 | 刷卡桌面式门禁发卡器 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 发卡类型：支持IC卡(Mifare卡)的发卡； | 1 | 个 |
| 五、 | 食堂监控系统 |  |  |  |
| 1 | 防油污红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； ★像素：不小于400万； 最大补光距离：80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； 视场角：不小于水平：55°；垂直：31°；对角：62°； 通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 周界防范：绊线入侵;区域入侵;快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）;徘徊检测;人员聚集;停车检测； 人脸检测：支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,支持人脸曝光;支持人脸属性提取,支持多种属性多种表情:性别,年龄,眼镜,表情,口罩,胡子,支持人脸抠图区域可设:人脸, 单寸照,自定义;支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设； 人数统计：支持绊线人数统计,支持区域内人数统计,支持排队管理功能；拌线人数统计可显示及输出日、月、年统计报表;支持4个绊线人数统计,4个区域内人数统计,4个排队管理功能； 音频接口：支持； 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;外部报警;人脸检测;区域内人数统计;滞留报警;人数统计;安全异常;睿厨;玩手机;垃圾桶未盖;传感器报警;老鼠检测； 预览最大用户数：20个（总带宽:64Ｍ）； 最大Micro SD卡：不小于512GB； 防护等级：IP67 | 10台 | 个 |
| 2 | 温湿度传感器 | 温度测量范围-20~70℃；湿度测量范围0～100%RH；LCD屏幕显示；RS485输出 | 5 | 个 |
| 六、 | 户外大屏 |  |  |  |
| 1、 | 屏体 |  |  |  |
|  | 室外LED显示屏 | ★1、LED像素点间距≤4mm 2、支持任意方向、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线无拼接缝 3、显示屏亮度：≥5000cd/m2；亮度调节范围：0-100%亮度可调，支持自动/手动：可随环境亮度的变化调节； 4、灯芯各色光的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差≤1%,拍照等级≥16Bit。 5、显示屏水平和垂直视角≥175°；亮度均匀性≥99.5%，色度均匀性±0.001Cx、Cy之内，刷新率≥3840Hz。 6、显示屏色温支持2000K-16000K 可调, 色温调节100%, 75%, 50%, 25%时，色温误差100K；对比度≥10000：1; 7、模组间拼缝≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1mm； 8、支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点16位颜色校正 9、投标产品的最大功耗≤＜800W/m2;平均功耗：≤300W/m2； 10、满足盐雾10级要求，整机防护等级≥IP65 11、LED屏体单元电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下≥200MΩ,湿热条件下≥5MΩ； 12、显示产品控制系统可实现gamma校正设置，具备红绿蓝γ校正曲线，用户可根据要求自行调整，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵来实现显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。 13、显示屏长时间不用或环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿； 14、显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K,绝缘材料温升不超过70K,表面不超过10℃。 | 10 | ㎡ |
| 2、 | 控制 |  |  |  |
|  | 主线及光纤 |  | 1 | 项 |
|  | LED控制器 | 集播放和发送功能为一体，可通过PC、手机、Pad等多种用户终端进行节目发布和显示屏控制，支持接入云发布和云监控平台。 处理性能：不低于4核处理器，主频1.8GHz，支持4K视频硬解码，1GB运行内存，16GB内部存储空间，用户可用28GB，最大带载130万像素，极限宽度4096，极限高度4096。支持同步异步双模式。 | 1 | 台 |
| 七、 | 电子围栏系统 |  |  |  |
| 1、 | 周界电子围栏前端设备 |  |  |  |
|  | 单防区脉冲主机 | LCD液晶显示，高低压切换功能，多种电压输出值可调节，闪控技术可实现每根合金线都有高压脉冲,4线6线可灵活选择 | 1 | 台 |
|  | 双防区脉冲主机 | LCD液晶显示，高低压切换功能，多种电压输出值可调节，闪控技术可实现每根合金线都有高压脉冲,4线6线可灵活选择 | 12 | 台 |
|  | 不锈钢防水箱 | 国标202不锈钢 | 13 | 个 |
|  | 高压避雷器 | 氧化锌、复合材料 | 25 | 个 |
|  | 接地桩 | 角铁 | 25 | 套 |
|  | 接地线 | 铜导线 | 25 | 套 |
|  | 终端杆 | 铝合金管；4、6线可用 | 100 | 根 |
|  | 终端杆绝缘子配套包 | 优质尼龙材料，添加抗紫外剂、抗老化剂 | 100 | 包 |
|  | 底座配套包 （终端杆或承力杆） | 镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件 | 100 | 包 |
|  | 承力杆 | 铝合金管；4、6线可用 | 162 | 根 |
|  | 承力杆绝缘子配套包 | 优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂 | 162 | 包 |
|  | 底座配套包 （终端杆或承力杆） | 镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件 | 162 | 包 |
|  | 中间杆 | 85CM铝合金材质 | 212 | 根 |
|  | 中间杆绝缘子配套包 | 优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂 | 212 | 包 |
|  | 底座配套包 （中间杆） | 镀锌金属底版，万向调节中间杆的角度，含固定件 | 212 | 包 |
|  | 合金线 | 多股铝镁18号合金线，高强度，不易折断 | 7200 | m |
|  | 高压绝缘线 | 耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质 | 800 | m |
|  | 紧线器 | 优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂 | 100 | 个 |
|  | 线连接器 | 开槽铝螺丝，用于连接金属合金线 | 200 | 个 |
|  | 警示牌 | 夜光型 | 170 | 块 |
| 2、 | 报警机房中心设备 |  |  |  |
|  | 总线报警主机 | 可扩展最大256路输入256路输出，可通过mbus总线扩展，或者通过RS485扩展模块扩展输入输出。 | 1 | 台 |
|  | 报警键盘 | 分辨率：不低于128x64 LCD屏尺寸：不小于56.27x38.35mm 支持对报警机进行布撤防参数设置； 支持通过快捷键报警； 支持多用户权限操作； 可显示报警机的运行状态； 采用LCD液晶屏，支持可视化操作； 支持壁挂和手持操作； | 1 | 台 |
|  | 单防区模块 | 一个常开或常闭防区输入 带地址编码设置开关 和总线报警主机通讯采用MBus协议 和主机最大传输距离为2400米 电源由Mbus总线提供，无需外接电源 | 1 | 个 |
|  | 双防区模块 | 二个常开或常闭防区输入 带地址编码设置开关 和总线报警主机通讯采用Mbus协议 和主机最大传输距离为2400米 电源由Mbus总线提供，无需外接电源 | 12 | 个 |
|  | 蓄电池 | 12V7A | 1 | 个 |
|  | 声光警号 | 具有一定阻燃性能 | 1 | 个 |
| 八、 | 巡更系统 |  |  |  |
|  | 巡更采集器 | ★存储记录数，不少于65000条；读卡反应时间≤0.3s； | 4 | 台 |
|  | 巡更信息钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；明装 | 50 | 个 |
|  | 巡更人员钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；携带； | 8 | 个 |
| 九、 | 监控机房LCD大屏系统 |  |  |  |
|  | 液晶拼接单元 | ★不小于55英寸3.5mm | 15 | 个 |
|  | LCD底座 | 尺寸：定制 | 5 | 个 |
|  | HDMI线 | 线缆配件 | 15 | 根 |
|  | 解码器 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 解码能力：整机解码支持8路32MP@25fps（仅H.265支持）/28路12MP@25fps/40路8MP@25fps/56路6MP@25fps/72路5MP@25fps/72路4MP@30fps/112路3MP@25fps/144路1080p@30fps/400路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）； | 1 | 个 |
| 十、 | 智慧校园综合管理平台软件配置清单 |  |  |  |
| 1、 | 平台软件模块授权 |  |  |  |
|  | 智慧校园综合管理平台 | 1、采用弹性可扩展架构，可根据实际需求叠加业务系统； 2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； 3、支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置； 4、支持视频上墙查看； 5、支持电子地图； 6、支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）； 7、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； 8、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； 9、支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置； 10、支持教学管理，可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理； 11、支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务； 12、支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载； 13、支持人脸布控、人脸检测，支持以图搜图、人脸轨迹； 14、支持门禁控制，授权下发等业务； 15、支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询； 16、支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检； | 1 | 个 |
|  | 访客管理系统 | 1、支持访客布控，对访客可通行区域进行管控； 2、支持在访客权限下载记录中可以管理已来访人员的权限下载记录，且可操作重新下发权限； 3、支持对访客进行分类管理，在访客预约时可以提示访客分组，可有针对性的安排接待； 4、支持对访客登记成功后打印的访客单模板内容进行管理，可分别添加纵向模板或横向模板;可设置打印背景模板、访客单标题、需要展示的访客属性、末尾展示； 5、支持设置岗亭授权设备，设备包括门禁通道、道闸通道、可视对讲设备、人脸通道；支持通过设备ip、岗亭名称、岗亭状态对设备进行检索，支持添加多个岗亭访客机设备，可实时展示设备在/离线状态； 6、支持访客刷卡记录查询，支持按开始结束时间、开门类型、门通道、访客姓名、访客卡号、事件类型、开门结果查询刷卡记录； 7、支持对访客刷卡记录保存时间进行配置； 8、支持配置自动签到设备和自动签离设备； 9、支持访客在非访客区域抓拍后报警上报、报警联动； 10、支持配置审批提醒短信模板、审批反馈短信模板、到访提醒短信模板、离访提醒短信模板、短信验证码模板； 11、支持将访客添加入黑名单，黑名单访客不能操作预约、不能到访； 12、支持将访客与卡片关联，访客可以使用IC卡片通行； 13、支持通过刷二代身份证的方式获取来访人信息和被访人信息； 14、支持通过二维码扫描或URL在网页\微信公众号页面进行访客邀约、预约、登记，邀约可填写访客基本信息、人脸特征信息、车牌车牌信息实现访客来访自动通行； 15、支持多种证件类型，包括身份证、军官证、学生证、驾驶证、护照、港澳通行证； 16、支持录入多个随访人员信息，随访人员也可以录入车牌实现开车入场； 17、支持访问者上传人员图片，到访问现场时可通过刷脸进入访问区域； 18、支持预约记录变更时以短信方式通知来访人和被访人当前预约记录的进展和结果； 19、支持VIP访客预约，预约审批成功后，直接将VIP访客相关的人员基本信息、生物特征信息、车辆信息自动授权到通行设备上； 20、支持对访客预约到访、预约离访时间进行管理，超过离访时间自动收回访客权限； 21、业务能力：数据查询（基础数据100W）≤5s； | 1 | 个 |
|  | AR云景系统 | 视频定位：支持守望者设备视频全景定位，对全景画面的某个局部或跟踪目标进行细节放大定位，定位视频窗口默认停靠在左下角； 人数统计：支持区域人数统计和全局人数统计，并在视频上叠加人数信息，支持区域人群密度和全局人群密度超限报警； 人群密度：支持人群分布图已小地图的方式在视频右下方显示，支持双击小地图和全屏切换显示人群分布图； 数据订阅： 1.支持对智能设备进行智能事件订阅、支持出入口设备、门禁设备、人脸设备进行人脸抓拍订阅 2.支持视频标签订阅的报警上报时，能够自动定位到对应视频标签，对应的标签会红色闪点提示；； 3.支持报警基本数据格式包括：报警图片、报警类型、报警内容、报警时间、报警地点（通道）；支持订阅的数据、事件、报警信息，在右边停靠窗口实时显示 历史订阅： 1.支持智能事件报警历史查询，查询条件报警时间、类型、通道。 2.支持人员识别抓拍和人脸布控抓拍比对历史查询，查询条件抓拍时间和通道、人脸布控支持人脸库、相似度查询； 3.支持停车场出入口设备抓拍车辆历史查询，查询条件抓拍时间、车牌号码、通道、车身颜色 4.支持人脸门禁设备历史查询，查询条件抓拍时间和通道； | 1 | 个 |
| 2、 | 扩展路数授权 |  |  |  |
|  | 视频监控系统_视频通道数量 | 性能参数： 1、视频子系统最大支持10万路视频通道接入； 2、视频级联管理支持管理5个上级、99个下级； 3、实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面； 4、最大电视墙上墙路数200路； 5、最大同时录像下载任务个数5个； 功能参数：； 1、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 2、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 3、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 4、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； | 600 | 个 |
|  | 门禁管理系统_通道数量 | 性能参数： 单台支持门禁设备最大数量：1000； 最多20个集群支持门禁设备最大数量：2万； 功能参数：； 1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2、门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等； 3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能； | 30 | 个 |
|  | 停车管理系统_车道数量 | 1、支持室内停车诱导、泊位统计、余位统计、车流量统计； 2、支持收款统计、缴费统计、月卡/储值/长期用户总览统计； 3、支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式； 4、支持岗亭、服务台、查询机、手机等多种途径进行停车费缴纳，支持微信、支付宝、现金、银行卡、优惠券等多种支付方式，同时支持营收对账； 5、支持无人值守，支持月卡/储值充值缴费； 6、支持潮汐车道，同车道，不同时段，车道方向可自动切换； 7、配套反向寻车支持反向寻车机、移动端反向寻车或蓝牙反向寻车。 | 2 | 个 |
|  | AR云景系统_AR监控点数量 | 以视频标签的形式，通过关联视频、卡口、人脸、周边资源等实现立体化全景监控。结合AI技术，提供全景浸入式指挥实战体验。 | 2 | 个 |
|  | 设备运维系统路数授权 |  | 1200 | 个 |
| 3、 | 平台服务器 |  |  |  |
|  | 智慧校园综合管理平台（企业版服务器） | ★处理器不低于 5285*1 2.5G 16C 135W 内存不小于 DDR4 3200 32G*2 硬盘 标配2TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2，可扩配2块2.5”或3.5”SAS/SATA或2.5”NVMe ;最大支持前置：12x2.5”或12x3.5”SAS/SATA或12x2.5”NVMe 支持热插拔后置：2x2.5”SAS/SATA/NVMe内置：支持1个板载 M.2 SSD 嵌入式网卡 板载双口千兆RJ45网卡+双口1G RJ45网卡*1+四口1G RJ45网卡 风扇 4个热插拔N+1冗余风扇模组 | 2 | 个 |
|  | NTP网络时间服务器 | 支持双路GPS、北斗卫星源输入，CDMA扩展； 支持地面NTP组网输入 内部振荡器可选铷原子钟或高稳恒温晶振； 支持8路NTP输出（10/100/1000M自适应），端口处理能力高达12000次/秒 ，同步精度5us 支持其他时频输出（10MHz、PPS等） 可通过NTP模式或BD/GPS模式对待授时设备进行授时 支持双机冗余配置 支持端口绑定 可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理，具备NTP客户端在线监测功能 支持MD5安全加密协议、支持证书加密 热启动时间 ＜2min 冷启动时间 ＜20min 设备授时精度（pps） ≤50ns 守时精度（晶体钟） ≤28us（24小时） 守时精度（铷钟） ≤8us（24小时） NTP&nbsp;同步授时精度 ≤5us PTP&nbsp;授时精度 ≤100ns | 1 | 套 |
| 十一、 | 配件设备辅材等 |  |  |  |
|  | 监控室桌椅 |  | 1 | 套 |
|  | UPS主机 |  | 1 | 台 |
|  | 蓄电池 |  | 32 | 节 |
|  | 电池柜 |  | 2 | 套 |
|  | UPS主机输入输出线缆 |  | 20 | 米 |
|  | 电池承重支架 |  | 1 | 套 |
|  | 配电柜 |  | 1 | 台 |
|  | 镀锌电管φ20 |  | 40 | 米 |
|  | 镀锌电管φ30 |  | 40 | 米 |
|  | 阻燃铜芯电线 |  | 30 | 米 |
|  | 阻燃铜芯软电缆 |  | 40 | 米 |
|  | 防静电地板 |  | 40 | 平方 |
|  | 三层汇聚交换机 |  | 11 | 台 |
|  | 16口网管POE交换机 |  | 9 | 台 |
|  | 8口网管POE交换机 |  | 80 | 台 |
|  | 万兆光模块 |  | 22 | 个 |
|  | 工作站 |  | 2 | 台 |
|  | 落地机柜42U |  | 3 | 个 |
|  | 室外单模光纤 |  | 8500 | 米 |
|  | 光纤收发器 |  | 20 | 对 |
|  | 主干电源线 |  | 6500 | 米 |
|  | 墙柜 |  | 30 | 个 |
|  | 网线 |  | 35000 | 米 |
|  | 监控立杆 |  | 12 | 个 |
|  | 监控延长杆 |  | 50 | 个 |
|  | 线管/线槽 |  | 6500 | 米 |
|  | 电源箱 |  | 20 | 个 |

- 现更改为：

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 （主要技术参数及配置用“★”标明） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 人员访客系统 |  |  |  |
| 1 | 双屏台式访客终端 | 硬盘：不小于120G（固态硬盘） 前屏不小于15.6寸触摸显示屏；后屏不小于11.6寸显示屏； 屏幕分辨率：前屏不小于1920x1080；后屏不小于1366x768； | 1 | 台 |
| 2 | 智能门禁一体机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； ★显示屏：不小于7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置； 支持：远程验证、黑白名单设定、实时监控、多重认证：、WEB配置、主动注册、防反潜、防拆报警、胁迫报警、门超时报警、非法闯入报警、非法卡超次报警等； 人脸识别准确率不低于99.90%； ★人脸识别速度不高于0.2s； 用户容量不小于20000个； 人脸容量不小于20000张； 卡片容量不小于50000张； 密码容量不小于20000个； 存储记录数量不小于300000条； | 4 | 个 |
| 3 | 人脸识别通用闸机支架 | 外壳材料：铝合金； | 4 | 个 |
| 4 | 插墙式电源适配器 | 输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A | 4 | 个 |
| 5 | 室外摆闸（含左、中、右） | 主处理器：高性能嵌入式处理器； MCBF：≥500万次； 读卡距离：0cm～5cm； 开关门速度：≥0.5s； 红外对射对数：12对； 摆臂材料：不锈钢； ★不锈钢板厚度≥1.2mm，机箱材质为SUS304，通道应至少采用12对红外对射； 防暴等级：玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； 防尘防水等级：IPX4； | 1 | 套 |
| 6 | 摆闸门翼（不锈钢） | 工作温度：-30℃～+80℃； | 4 | 个 |
| 7 | 远程遥控器 |  | 1 | 个 |
| 二、 | 车辆出入口管理系统 |  |  |  |
| 1 | 出入口-LED杆式抓拍显示一体机 | 显示屏：LED屏（支持三色显示）； ★显示屏尺寸不小于256mm × 256mm； 补光灯数量：不少于3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）； 图像分辨率：不低于2688×1520（不包含OSD黑边）； 支持：二维码显示、屏幕坏点检测、自动除雾功能； 镜头类型：可变焦； | 2 | 个 |
| 2 | 变频右向直臂道闸； | ★起杆速度：不高于2s； 防砸功能：支持压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 支持：断电抬杆、遇阻反弹、防撞功能、断电手摇、远程遥控； | 2 | 台 |
| 3 | 变频道闸配杆 | 外壳材料：铝合金； 产品尺寸：不小于4000.0mm×100.0mm×45.0mm（长×宽×高） | 2 | 根 |
| 4 | 出入口防砸雷达 | 检测区域：0.3~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调）； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； | 2 | 个 |
| 5 | 雷达配套电源 | 供电电压：2AC100V~240V | 2 | 个 |
| 三、 | 监控系统 |  |  |  |
| 1 | 警戒定焦枪型网络摄像机（用于学校围墙警戒） | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； ★像素：不小于400万； 最大补光距离：80m（红外视频监控距离）；50m（暖光视频监控距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； ★视场角不小于：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 支持内置MIC、内置扬声器； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽:48M）； 防护等级：IP67 | 40 | 个 |
| 2 | 人脸警戒定焦枪型网络摄像机（用于主要建筑进出口人脸识别） | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； ★像素：不小于400万； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（人脸检测距离）； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持多种属性多种表情:性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 支持：透雾功能、内置MIC、内置扬声器、热度图、宽动态； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；人脸检测；外部报警； Micro SD卡：不小于512GB； 防护等级：IP67 | 15 | 个 |
| 3 | 多摄智能网络球机（用于校园内人员、车辆抓拍） | 传感器类型：全景1/1.8英寸CMOS细节1/1.8英寸CMOS； ★像素不低于：全景400万细节400万； 最大补光距离：全景：30m（白光）细节：100m（红外）； 补光灯数量：全景4颗（白光灯）细节4颗（红外灯）； 支持镜头焦距、光学变倍、电子透雾； | 1 | 个 |
| 4 | 全彩定焦双拼广角枪型网络摄像机（用于主要道路交叉口，T型路口180°监控） | 传感器类型：1/2.8 英寸+1/2.8 英寸CMOS； ★像素：不小于400万； 最大补光距离：30m； 支持：镜头定焦、热度图、透雾功能、内置MIC、内置扬声器、宽动态； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人数统计：支持人数统计，区域内人数统计；排队管理； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 报警事件：无SD卡；SD卡容量不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常；声强突变；外部报警；SMD；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；排队停留时间；排队人数异常；安全异常；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 最大Micro SD卡：不小于256GB； 防护等级：IP67 | 10 | 个 |
| 5 | 高空抛物全彩定焦枪型网络摄像机（用于宿舍楼区域） | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； ★像素：不小于400万； 扫描方式：逐行扫描； 电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； ★视场角不小于：水平95°×垂直51°×对角116°； 支持日夜转换、背光补偿、强光抑制、透雾功能、除雾功能、图像翻转、宽动态； 隐私遮挡：4块； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；电压检测；场景变更；安全异常；抛物检测； 最大Micro SD卡：不小于256GB； 用户管理：支持不少于20个用户； | 6 | 个 |
| 6 | 红外定焦枪型网络摄像机（用于宿舍楼、综合楼、教学楼、食堂等区域走廊及楼梯处） | 传感器类型：1/3英寸CMOS； ★像素：不小于400万； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 视场角不小于：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 支持：宽动态、内置MIC； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 预览用户数：不少于6个； 防护等级：IP67 | 45 | 个 |
| 7 | 智能双变焦网络摄像机（用于校园门口双向抓拍进出人员人脸） | 传感器类型：通道1（细节）：1/1.8英寸CMOS 通道2（细节）：1/1.8英寸CMOS； ★像素：均不小于400万； 最大补光距离：100m（视频监控距离）15m（人脸检测距离）； 补光灯：3颗（柔光双色灯） ； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 智能说明：均支持视频结构化、通用行为分析、人脸检测，且支持双通道两两同开； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持多种属性多种表情:性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性 ：120dB； 支持：内置双MIC、内置扬声器、宽动态； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；人脸检测；视频结构化；安全异常； 预览用户数：不少于20个； 最大Micro SD卡：不小于512GB； 防护等级：IP67 | 1 | 个 |
| 8 | 网络视频存储服务器 | ★主处理器：不低于64位高性能多核处理器； ★高速缓存：不小于8GB，可扩展至128GB； 视频直存：支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 硬盘接口：48个，SATA，单盘最大支持16TB，支持热插拔，支持CMR； | 2 | 台 |
| 9 | 智能视频监控一体机（用于人脸库，及人员布控） | 硬盘接口：8个，SATA 3.0，单盘最大16TB； ★人脸检测：1.支持不小于48路200万或32路400万分辨率视频流分析；2.支持多种属性多种表情：性别，年龄段，眼镜，表情，口罩，胡子等； ★人脸识别：1.图片流：支持不小于96路200万或64路400万分辨率图片流分析；2.视频流：支不小于持48路200万或32路400万分辨率视频流分析；3.支持人员频次高频报警； 车牌比对：1.后智能：支持不小于96路200万或64路400万分辨率； 通用行为分析：1. 支持48路200万或32路400万分辨率视频流分析；2. 规则：绊线入侵；区域入侵；人员聚集；停车检测；徘徊检测； 人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；支持区域人数统计、排队人数统计； 历史抓拍库容量不低于：支持1000万人脸历史抓拍库；支持1000万人体历史抓拍库；支持1000万机动车历史抓拍库；支持1000万通用行为分析历史抓拍库；支持100万人数统计报表记录； | 1 | 个 |
| 10 | 希捷10TB硬盘 | 单盘容量：10TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 60 | 块 |
| 四、 | 食堂监控系统 |  |  |  |
| 1 | 防油污红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； ★像素：不小于400万； 最大补光距离：80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； 视场角：不小于水平：55°；垂直：31°；对角：62°； 通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 周界防范：绊线入侵;区域入侵;快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）;徘徊检测;人员聚集;停车检测； 人脸检测：支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,支持人脸曝光;支持人脸属性提取,支持多种属性多种表情:性别,年龄,眼镜,表情,口罩,胡子,支持人脸抠图区域可设:人脸, 单寸照,自定义;支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设； 人数统计：支持绊线人数统计,支持区域内人数统计,支持排队管理功能；拌线人数统计可显示及输出日、月、年统计报表;支持4个绊线人数统计,4个区域内人数统计,4个排队管理功能； 音频接口：支持； 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;外部报警;人脸检测;区域内人数统计;滞留报警;人数统计;安全异常;睿厨;玩手机;垃圾桶未盖;传感器报警;老鼠检测； 预览最大用户数：20个（总带宽:64Ｍ）； 最大Micro SD卡：不小于512GB； 防护等级：IP67 | 5 | 个 |
| 2 | 温湿度传感器 | 温度测量范围-20~70℃；湿度测量范围0～100%RH；LCD屏幕显示；RS485输出 | 5 | 个 |
| 五、 | 电子围栏系统 |  |  |  |
| 1、 | 周界电子围栏前端设备 |  |  |  |
|  | 单防区脉冲主机 | LCD液晶显示，高低压切换功能，多种电压输出值可调节，闪控技术可实现每根合金线都有高压脉冲,4线6线可灵活选择 | 1 | 台 |
|  | 双防区脉冲主机 | LCD液晶显示，高低压切换功能，多种电压输出值可调节，闪控技术可实现每根合金线都有高压脉冲,4线6线可灵活选择 | 12 | 台 |
|  | 不锈钢防水箱 | 国标202不锈钢 | 13 | 个 |
|  | 高压避雷器 | 氧化锌、复合材料 | 25 | 个 |
|  | 接地桩 | 角铁 | 25 | 套 |
|  | 接地线 | 铜导线 | 25 | 套 |
|  | 终端杆 | 铝合金管；4、6线可用 | 100 | 根 |
|  | 终端杆绝缘子配套包 | 优质尼龙材料，添加抗紫外剂、抗老化剂 | 100 | 包 |
|  | 底座配套包 （终端杆或承力杆） | 镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件 | 100 | 包 |
|  | 承力杆 | 铝合金管；4、6线可用 | 162 | 根 |
|  | 承力杆绝缘子配套包 | 优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂 | 162 | 包 |
|  | 底座配套包 （终端杆或承力杆） | 镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件 | 162 | 包 |
|  | 中间杆 | 85CM铝合金材质 | 212 | 根 |
|  | 中间杆绝缘子配套包 | 优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂 | 212 | 包 |
|  | 底座配套包 （中间杆） | 镀锌金属底版，万向调节中间杆的角度，含固定件 | 212 | 包 |
|  | 合金线 | 多股铝镁18号合金线，高强度，不易折断 | 7200 | m |
|  | 高压绝缘线 | 耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质 | 800 | m |
|  | 紧线器 | 优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂 | 100 | 个 |
|  | 线连接器 | 开槽铝螺丝，用于连接金属合金线 | 200 | 个 |
|  | 警示牌 | 夜光型 | 170 | 块 |
| 2、 | 报警机房中心设备 |  |  |  |
|  | 总线报警主机 | 可扩展最大256路输入256路输出，可通过mbus总线扩展，或者通过RS485扩展模块扩展输入输出。 | 1 | 台 |
|  | 报警键盘 | 分辨率：不低于128x64 LCD屏尺寸：不小于56.27x38.35mm 支持对报警机进行布撤防参数设置； 支持通过快捷键报警； 支持多用户权限操作； 可显示报警机的运行状态； 采用LCD液晶屏，支持可视化操作； 支持壁挂和手持操作； | 1 | 台 |
|  | 单防区模块 | 一个常开或常闭防区输入 带地址编码设置开关 和总线报警主机通讯采用MBus协议 和主机最大传输距离为2400米 电源由Mbus总线提供，无需外接电源 | 1 | 个 |
|  | 双防区模块 | 二个常开或常闭防区输入 带地址编码设置开关 和总线报警主机通讯采用Mbus协议 和主机最大传输距离为2400米 电源由Mbus总线提供，无需外接电源 | 12 | 个 |
|  | 蓄电池 | 12V7A | 1 | 个 |
|  | 声光警号 | 具有一定阻燃性能 | 1 | 个 |
| 六、 | 巡更系统 |  |  |  |
|  | 巡更采集器 | ★存储记录数，不少于65000条；读卡反应时间≤0.3s； | 4 | 台 |
|  | 巡更信息钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；明装 | 50 | 个 |
|  | 巡更人员钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；携带； | 8 | 个 |
| 七、 | 智慧校园综合管理平台软件配置清单 |  |  |  |
| 1、 | 平台软件模块授权 |  |  |  |
|  | 智慧校园综合管理平台 | 1、采用弹性可扩展架构，可根据实际需求叠加业务系统； 2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； 3、支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置； 4、支持视频上墙查看； 5、支持电子地图； 6、支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）； 7、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； 8、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； 9、支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置； 10、支持教学管理，可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理； 11、支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务； 12、支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载； 13、支持人脸布控、人脸检测，支持以图搜图、人脸轨迹； 14、支持门禁控制，授权下发等业务； 15、支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询； 16、支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检； | 1 | 个 |
|  | 访客管理系统 | 1、支持访客布控，对访客可通行区域进行管控； 2、支持在访客权限下载记录中可以管理已来访人员的权限下载记录，且可操作重新下发权限； 3、支持对访客进行分类管理，在访客预约时可以提示访客分组，可有针对性的安排接待； 4、支持对访客登记成功后打印的访客单模板内容进行管理，可分别添加纵向模板或横向模板;可设置打印背景模板、访客单标题、需要展示的访客属性、末尾展示； 5、支持设置岗亭授权设备，设备包括门禁通道、道闸通道、可视对讲设备、人脸通道；支持通过设备ip、岗亭名称、岗亭状态对设备进行检索，支持添加多个岗亭访客机设备，可实时展示设备在/离线状态； 6、支持访客刷卡记录查询，支持按开始结束时间、开门类型、门通道、访客姓名、访客卡号、事件类型、开门结果查询刷卡记录； 7、支持对访客刷卡记录保存时间进行配置； 8、支持配置自动签到设备和自动签离设备； 9、支持访客在非访客区域抓拍后报警上报、报警联动； 10、支持配置审批提醒短信模板、审批反馈短信模板、到访提醒短信模板、离访提醒短信模板、短信验证码模板； 11、支持将访客添加入黑名单，黑名单访客不能操作预约、不能到访； 12、支持将访客与卡片关联，访客可以使用IC卡片通行； 13、支持通过刷二代身份证的方式获取来访人信息和被访人信息； 14、支持通过二维码扫描或URL在网页\微信公众号页面进行访客邀约、预约、登记，邀约可填写访客基本信息、人脸特征信息、车牌车牌信息实现访客来访自动通行； 15、支持多种证件类型，包括身份证、军官证、学生证、驾驶证、护照、港澳通行证； 16、支持录入多个随访人员信息，随访人员也可以录入车牌实现开车入场； 17、支持访问者上传人员图片，到访问现场时可通过刷脸进入访问区域； 18、支持预约记录变更时以短信方式通知来访人和被访人当前预约记录的进展和结果； 19、支持VIP访客预约，预约审批成功后，直接将VIP访客相关的人员基本信息、生物特征信息、车辆信息自动授权到通行设备上； 20、支持对访客预约到访、预约离访时间进行管理，超过离访时间自动收回访客权限； 21、业务能力：数据查询（基础数据100W）≤5s； | 1 | 个 |
| 2、 | 扩展路数授权 |  |  |  |
|  | 视频监控系统_视频通道数量 | 性能参数： 1、视频子系统最大支持10万路视频通道接入； 2、视频级联管理支持管理5个上级、99个下级； 3、实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面； 4、最大电视墙上墙路数200路； 5、最大同时录像下载任务个数5个； 功能参数：； 1、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 2、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 3、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 4、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； | 300 | 个 |
|  | 门禁管理系统_通道数量 | 性能参数： 单台支持门禁设备最大数量：1000； 最多20个集群支持门禁设备最大数量：2万； 功能参数：； 1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2、门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等； 3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能； | 20 | 个 |
|  | 停车管理系统_车道数量 | 1、支持室内停车诱导、泊位统计、余位统计、车流量统计； 2、支持收款统计、缴费统计、月卡/储值/长期用户总览统计； 3、支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式； 4、支持岗亭、服务台、查询机、手机等多种途径进行停车费缴纳，支持微信、支付宝、现金、银行卡、优惠券等多种支付方式，同时支持营收对账； 5、支持无人值守，支持月卡/储值充值缴费； 6、支持潮汐车道，同车道，不同时段，车道方向可自动切换； 7、配套反向寻车支持反向寻车机、移动端反向寻车或蓝牙反向寻车。 | 2 | 个 |
|  | 设备运维系统路数授权 |  | 600 | 个 |
| 3、 | 平台服务器 |  |  |  |
|  | 智慧校园综合管理平台（企业版服务器） | ★处理器不低于 5285*1 2.5G 16C 135W 内存不小于 DDR4 3200 32G*2 硬盘 标配2TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2，可扩配2块2.5”或3.5”SAS/SATA或2.5”NVMe ;最大支持前置：12x2.5”或12x3.5”SAS/SATA或12x2.5”NVMe 支持热插拔后置：2x2.5”SAS/SATA/NVMe内置：支持1个板载 M.2 SSD 嵌入式网卡 板载双口千兆RJ45网卡+双口1G RJ45网卡*1+四口1G RJ45网卡 风扇 4个热插拔N+1冗余风扇模组 | 2 | 个 |
|  | NTP网络时间服务器 | 支持双路GPS、北斗卫星源输入，CDMA扩展； 支持地面NTP组网输入 内部振荡器可选铷原子钟或高稳恒温晶振； 支持8路NTP输出（10/100/1000M自适应），端口处理能力高达12000次/秒 ，同步精度5us 支持其他时频输出（10MHz、PPS等） 可通过NTP模式或BD/GPS模式对待授时设备进行授时 支持双机冗余配置 支持端口绑定 可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理，具备NTP客户端在线监测功能 支持MD5安全加密协议、支持证书加密 热启动时间 ＜2min 冷启动时间 ＜20min 设备授时精度（pps） ≤50ns 守时精度（晶体钟） ≤28us（24小时） 守时精度（铷钟） ≤8us（24小时） NTP&nbsp;同步授时精度 ≤5us PTP&nbsp;授时精度 ≤100ns | 1 | 套 |
| 八、 | 配件设备辅材等 |  |  |  |
|  | UPS主机 | 主机功率为主机功率为20KVA长机，三进单出。 - 输入模式：单相或三相 2.主旁路不同源：主旁路同源输入 3.额定电压：220V（L+N）&380/400VAC(3Ph+N）4.110-300（L+N）190-520VAC(3Ph+N） 5.输入功率因数：≥0.99@100%负载 6.输出电压：208/220/230/240VAC可调 默认220VAC 7.输出工因：0.9 8.输出频率：50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1HZ 9.浪涌比率：3:1（最大） 10.谐波失真：≤2%THD（线性负载）≤5%THD（非线性负载） 11.效率：93% 12.转换时间：0 13.电池电压：DC192~240V 14.提供集成式管理，以便于主动预防，实时察看运行状态，实现无人值守，电话、短信、APP报警功能。 15.支持来电自启动 16.兼容发电机供电 17.EPO紧急关机 18.ECO模式节能绿色环保 19.LCD液晶屏幕显示 | 1 | 台 |
|  | 蓄电池 | 1.蓄电池电压为12V，容量为100AH 2.蓄电池连接件压降应低于6mV 3.端电压均衡性:开路状态下，最高与最低电压差值≤10mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤40mV；放电状态：端电压差值≤35mV 4.开阀压应是10--25kPa，闭阀压应是3--20kPa； 5.再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥95% 6.蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内助偏差≤5%。 | 32 | 节 |
|  | 电池柜 | 16节电池柜 | 2 | 套 |
|  | UPS主机输入输出线缆 | ZC-YJV5*16mm2 | 20 | 米 |
|  | 电池承重支架 | 角铁支架底座 | 1 | 套 |
|  | 配电柜 | 1、20KW 标准配电柜(PLC)(700*500*200)(标配) 2、具有防雷、过压、过流、欠压、短路、断路及漏电保护等功能； 输入电压：380V，三相五线 输出电压：220V 输出回路：9个单相回路 | 1 | 台 |
|  | 镀锌电管φ20 |  | 40 | 米 |
|  | 镀锌电管φ30 |  | 40 | 米 |
|  | 阻燃铜芯电线 |  | 30 | 米 |
|  | 阻燃铜芯软电缆 |  | 40 | 米 |
|  | 防静电地板 |  | 40 | 平方 |
|  | 24口汇聚交换机 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个千兆SFP口。支持GE端口聚合，支持10GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，支持虚拟电缆检测 | 6 | 台 |
|  | 核心交换机 | 以太网交换机主机，机框式设计；交换容量≥38Tbps；包转发率≥7000Mpps；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等IPV6路由协议，各组件均支持热插拔功能，支持48端口万兆以太网光接口模块扩展， 配置不低于：高性能交换路由引擎模块≥2个，≥ 24端口千兆以太网光接口(SFP,LC)(SFP+,LC)(SC)， ≥24端口千兆以太网电接口(RJ45)，≥8端口万兆以太网光接口 ≥交流电源模块2个 | 1 | 台 |
|  | 8口网管POE交换机 |  | 20 | 台 |
|  | 5口网管POE交换机 |  | 10 | 台 |
|  | 万兆光模块 |  | 10 | 个 |
|  | 千兆光模块 |  | 12 | 个 |
|  | 工作站 | 配置不低于i5 12700 16G 512G G710 2G，含23.8寸显示器 | 2 | 台 |
|  | 落地机柜42U | 600*600*2000，监控专用机柜 | 3 | 个 |
|  | 室外单模光纤 |  | 2000 | 米 |
|  | 光纤收发器 |  | 20 | 对 |
|  | 主干电源线 |  | 2000 | 米 |
|  | 墙柜 |  | 30 | 个 |
|  | 网线 | 六类网线 | 12000 | 米 |
|  | 监控立杆 |  | 12 | 个 |
|  | 监控延长杆 |  | 50 | 个 |
|  | 线管/线槽 |  | 2000 | 米 |
|  | 电源箱 |  | 10 | 个 |

四、其他事项不变