附：采购清单及标段划分

| 标段 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 厂家范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 1 | 鼓风干燥箱 | 1 | （1）尺寸：长*宽*高不小于400*400*400 mm； （2）控温范围：RT+10-300℃； （3）载物托架2块； （4）电源电压：220V50Hz; (5)定时范围：1-9999min； （6）外观：液晶屏显示，不锈钢内胆。 | 1、协郝（上海）仪器科技有限公司 2、上海齐欣科学仪器有限公司 3、上海玺恒实业有限公司 |
|  | 2 | 粉粹机 | 1 | （1）材质：不锈钢； （2）电压：220V； （3）主轴转速：不低于4200； （4）细度：不低于10目； （5）粉碎室尺寸：长*宽*高不低于100*100*100 mm。 | 1、广州市旭朗机械设备有限公司 2、杭州赛旭食品机械有限公司 3、青州市精诚医药装备制造有限公司 |
|  | 3 | 电子天平 | 2 | 有独立电源；最小分度值：0.1g,测量范围：0.1-200g。 | 1、南京联宇计量设备有限公司 2、上海海康电子仪器厂 3、无锡市恒平工业设备有限公司 |
|  | 4 | 电子天平 | 3 | 有独立电源；最小分度值： 1g,测量范围： 1-3000g。 | 1、南京联宇计量设备有限公司 2、上海海康电子仪器厂 3、无锡市恒平工业设备有限公司 |
|  | 5 | 高温老化试验箱 | 2 | （1）尺寸：长*宽*高：（500-600）*（450-700）*（600-800）mm； （2）控温范围：RT+10-300℃； （3）温度波动度：< +0.5℃； （4）升温速率：1-4℃/min； （5）温度均匀度：+2℃。 | 1、上海夕徽试验仪器 2、南京五和试验设备有限公司 3、天津市天宇实验仪器公司 |
| 二标段 | 1 | 数显式邵氏A型硬度计 | 2 | （1）大型数字显示器，高8mm；测试快速，读数方便； （2）分辨率：0.1个单位； （3）测试范围：0-100； （4）压脚：直径18mm； （5）压头：标度A钝锥形35度，直径1.25mm。 （6）配有标准测试块； （7）SPC数据输出； （8）IP65级电子模块保护（即使数据输出时） （9）符合DIN5305、ASTM D2240、ISO R/868 （10）尺寸：高11cm，最大宽度6cm，厚度2.5cm（硬度计主机尺寸，不包括配备的支架尺寸） | 1、高特威尔检测仪器（青岛）有限公司 2、北京华研汇科科技有限公司 3、日本得乐橡胶硬度计北京总代理 |
|  | 2 | 数显式邵氏D型硬度计 | 1 | （1）大型数字显示器，高8mm；测试快速，读数方便； （2）分辨率：0.1个单位； （3）测试范围：0-100； （4）压脚：直径18mm； （5）压头：D标尺，锐角30度，直径1.25mm。 （6）配有标准测试块； （7）SPC数据输出； （8）IP65级电子模块保护（即使数据输出时） （9）符合DIN5305、ASTM D2240、ISO R/868 （10）尺寸：高11cm，最大宽度6cm，厚度2.5cm（硬度计主机尺寸，不包括配备的支架尺寸） | 1、高特威尔检测仪器（青岛）有限公司 2、北京华研汇科科技有限公司 3、日本得乐橡胶硬度计北京总代理 |
|  | 3 | 笔式硬度计 | 2台 | （1）数显；分辨率0.1个单位，便携式邵氏A （2）尺寸≦高11cm，最大宽度6cm，厚度2.5cm | 1、高特威尔检测仪器（青岛）有限公司 2、北京华研汇科科技有限公司 3、日本得乐橡胶硬度计北京总代理 |
| 标段三 | 1 | 一冷喂料挤出机 | 1台 | （1）螺杆长径比12:1 （2）螺杆转速7-73r/min （3）生产能力60kg/h （4）驱动功率11kw （5）外型尺寸：长×宽×高： 1550×1050×1500 mm （6）规格型号：XJD-50 | 1、常州市武进协昌机械有限公司 2、南京凯驰机械有限公司 3、无锡第一橡塑机械厂 |
|  | 2 | 冷却水槽 | 2台 | （1）长×宽×高： 3000×300×180 |  |
|  | 3 |  | 2台 | （1）外形尺寸：长*宽*高：1500*800*1200 mm （2）牵引电机功率1.5KW （3）变频调速 |  |
|  | 4 | 定长切割装置 | 2台 | （1）重量：30Kg （2）外形尺寸：长*宽*高：500*400*400mm （3）速度:200mm/秒 （4）切料宽度：0-200mm （5）所切长度：1mm-9999mm | 1、常州市武进协昌机械有限公司 2、南京凯驰机械有限公司 3、无锡第一橡塑机械厂 |
|  | 5 | 卷取装置 | 2台 | （1）外形尺寸：长*宽*高： 1400*1200*1200mm （2）收卷速度0-50m/min （3）最大收卷外径1000mm |  |
|  | 6 | 单排收线机 | 1台 | （1）线盘规格：宽1180mm，内孔直径80mm （2）力矩电机：YTL132-25/4级 （3）排线：光杠排线G50型 （4）升降电机：Y90L/2.2-4级 （5）升降蜗轮减速机：WP100型 （6）收线轴转速：2-30m/min |  |
|  | 7 | Y型机头 | 1台 | （1）夹角120° （2）螺杆直径Φ50挤出机用 （3）材质：45或40Cr |  |
|  | 8 | T型机头 | 1 | （1）夹角90° （2）螺杆直径Φ50挤出机用 （3）材质：45或40Cr |  |
|  | 9 | 滤胶机头 | 1 | （1）螺杆外直径Φ115滤胶机 （2）材质：45或40Cr |  |
|  | 10 | 力车胎胎面胶挤出口型 | 1 | （1）扁平型（喇叭型），螺杆外直径Φ115挤出机用 |  |
|  | 11 | 异型密封条口型 | 1 | （1）圆筒型（锥型），螺杆直径Φ50挤出机用 |  |
|  | 12 | 编织胶管口型 | 1 | （1）圆筒型（锥型），螺杆直径Φ50挤出机用 |  |
|  | 13 | 电热蒸汽发生器 | 1 | （1）蒸汽产量3.6kg/h （2）蒸汽压力0.4MPa （3）电热功率3KW （4）升温时间30min | 1、上海贝龙机械有限公司 2、上海佳田制造有限公司 3、苏州好机汇缝纫设备有限公司 |