采购清单及标段划分

| 标段 | 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 1 | 万向吸风罩 | ●关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 ●关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 ●关节连接杆：304不锈钢 ●关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 ●气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 ●拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质 ●伸缩导管：直径为Φ75mm， PP材质 ●独有360度旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1800mm ●固定底座：（Φ75mm悬挂式）， 高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底 | 1 |
|  | 2 | 通风柜1800*800*2350（mm） | 1.全钢结构 2.上下箱体：上下箱体采用组合式结构、外壳采用1.2mm宝钢或马钢优质冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 3.内壳： 采用6mm上海威盛亚实芯理化板制作，耐酸碱有机溶剂，抗腐蚀。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。 4.导流板：采用6mm上海威盛亚实芯理化板制作，耐酸碱有机溶剂，抗腐蚀。 5.操作台面：采用19mm厚环氧树脂板，耐高温高热、防酸碱、耐霉菌。 6.可视窗：铝合金型材边框，窗口采用 5mm 安全钢化玻璃，并采用无段平衡装置，可上下移动，高度自由调节，无极停留，最大开启高度为800mm 。 7.插座：4只实验室专业三防“鸿雁”插座，规格：220V 16A。其中2只安装在内侧板壁。 8.照明：采用30W三防日光灯1支，隐藏安装在顶板上。 9.控制开关：控制开关采用12V触摸式开关，集中控制整个柜内电路系统，液晶面板使用方便。 10.排风系统：（1）功率1.1kw防腐蚀离心风机1台（2）排风管道为UPVC管道、弯头若干。（3）固定卡若干。（4）其他辅材、配件。 11.水龙头：1套，广州博朗纯铜质单口水龙头； 12.杯槽：1套，广州博朗PP杯槽,耐酸碱、耐腐蚀和有机物。 13、上下水路改造。 | 1 |
|  | 3 | 超净工作室排风扇（根据现场量取尺寸规格） | 安装两个排风扇，通风作用（包括空气过滤、电源插座等） | 2 |
| 二标段 | 1 | 双目生物显微镜 | 双目头(30°或45°,360°)有紧固钉锁紧，10X高眼点大视场目镜可配分划板和指针，消色差物镜 4X/0.1,10X/0.25,40X/0.65,100X/1.25，阿贝聚光镜带可变光栏和滤色片NA=1.25 瞳距调节 52mm-75mm 内嵌式移动工作台 142mm×132mm/55mm×75mm 卤素灯提供持续白光照明100V-240V宽带输入，6V/20W亮度可调超大范围同轴粗微调焦机构 |  |
|  | 2 | 电子天平 | 称量范围 ：800g 精度 ：10mg 校准方式 ：外部校准 | 1 |
|  | 3 | 电子天平 万分之一 | 120g 0.0001(g) 。 重复性0.0001 (+g )，线性 0.0002 (+g)四级防震（即是根据不同环境，选择不同的称量模式）、计数。液晶显示屏清晰明亮，提供丰富的称量信息，即时修正环境温度波动对称量结果的影响，不同称量单位可自定义，最终提供一个稳定的称量读数。 | 1 |
|  | 4 | 紫外可见分光光度计 | 双光束 全波段扫描 1.波长范围： 190～1100nm； 2.波长准确度：±1nm； 3.波长重复性：≤0.2nm； 4.光谱带宽：0.5,1,2,5nm 可变狭缝 5.杂散光： ≤0.05%T； 6.光度准确度：±0.002A（0-0.5A）；±0.004A（0.5-1A）；±0.3%T（0-100%T） 7.光度重复性：≤0.001A（0-0.5A）；≤0.002A（0.5-1A）；≤0.15%T（0-100%T） 8.光度噪声: ±0.001Abs/h（500nm,P-P），开机预热半小时后 9.基线平直度：±0.002A（200-1000nm）； 10.基线漂移：≤0.001Abs/h（500nm,0Abs ，预热2小时后）； | 1 |
|  | 5 | 气流快速烘干器 | C型（20孔） | 1 |
|  | 6 | 漩涡混合器 | 电源：220V 功率：40W 转速：2800转/分 工作方式：连续，点触 工作台直径：￠60mm橡胶头 | 2 |
|  | 7 | 立式高压灭菌锅 | 容积：60升，连锁装置/罗盘式手轮，微电脑智能控制，可定时0-999分钟，气体为外循环，下排气，可控温度：0-135℃，可控压力：0-0.22MPa | 1 |