采购设备清单

| 仪器设备名称 |  | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50L 高低温双层玻璃反应釜 | 双层玻璃反应釜 | 1、公称容量50L 装料系数80% 2、釜体结构 耐温：+200～-90℃ 夹套耐压≤0.03MPa 真空度≥－0.098MPa 3、搅拌 直联上机械搅拌系统 多功能防爆变频调速箱防护等级ＩP66 防爆等级dⅡBT6 | 1 |
|  | 冷热一体循环机 | 温度范围： +200 ～ -25℃ | 1 |
|  | 水循环真空泵 | 流量100L/min 扬程12m 最大真空0.098MPa | 1 |
| 20L高低温双层玻璃反应釜 | 双层玻璃反应釜 | 1、公称容量20L 装料系数80% 2、釜体结构 耐温：+200～-90℃ 夹套耐压≤0.03MPa 真空度≥－0.098MPa 3、搅拌 直联上机械搅拌系统 多功能防爆变频调速箱防护等级ＩP66 防爆等级dⅡBT6 | 1 |
|  | 冷热一体循环机 | 温度范围： +200 ～ -25℃ | 1 |
|  | 水循环真空泵 | 流量100L/min 扬程12m 最大真空0.098MPa | 1 |
| 10L双层玻璃精馏釜 | 双层玻璃反应釜 | 1、公称容量10L 装料系数80% 2、釜体结构 耐温：+200～-90℃ 夹套耐压≤0.03MPa 真空度≥－0.098MPa 3、搅拌 直联上机械搅拌系统 多功能防爆变频调速箱防护等级ＩP66 防爆等级dⅡBT6 | 1 |
|  | 制冷循环机 | 温度范围： +40.0 ～ -25.0℃ | 1 |
|  | 高温循环机 | 温度范围： 室温 ～ 200.0℃ | 1 |
|  | 水循环真空泵 | 流量100L/min 扬程12m 最大真空0.098MPa | 1 |
| 暗箱式三用紫外分析仪 |  | 1、紫外波长：254nm、365nm； 2、紫外滤光片尺寸：80mm×150mm； 3、紫外灯管：254nm×2支、365nm×2支; | 2 |
| 低温冷却液循环泵 |  | 载冷剂储液槽溶积：10L 空载最低温度:-20℃ 适用范围： -20℃～常温 控温精度：±1℃ | 1 |
| 真空干燥箱 |  | 工作容积： 300L×300W×275H 最大真空0.098MPa 加热功率700W 温度范围40～200℃ 恒温精度±1℃ | 1 |
| 电子计重桌称 |  | 额定载荷30kg、 感量：1g 安全过载：150%F.S;安全系数：300%F.S;防水等级:IP67级. | 1 |
| 旋片式真空泵 |  | 抽气速率4L/S 极限压力6.0×10－２ 电机功率0.55KW | 2 |
| 直接式负压风机 |  | 马力：1.0HP/430RPM 抽风量：42000M3/H | 1 |